- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：生活污水及污泥脱水压滤液综合处理

技术改造项目

建设单位（盖章）： 常州通用自来水有限公司

编制日期：           2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 目录

- 建设项目基本情况

- 建设项目工程分析

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

- 主要环境影响和保护措施

- 环境保护措施监督检查清单

- 结论

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 生活污水及污泥脱水压滤液综合处理技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-320259-89-02-141804 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴市 县（区） 临港经济开发区 乡（街道） 镇澄路2374号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 4 分 57.612 秒， 31 度 52 分 46.736 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4610 自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 94 自来水生产和供应 461（不含供应工程； 不含村庄供应工程） |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 £扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2024〕144号 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1.67 | 施工工期 | 2025.2~2025.4 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 利用自有厂房800平方米 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》表1要求，详见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价 的类别; 涉及项目类别; 分析; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不产生有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不新增工业废水直排，不属于污水集中处理厂; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均不超过临界量3，不需设置环境风险专项; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不使用河水，不新增取水口，不需设置生态专项; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程，不新增制排水，不需设置海洋专项; 无. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 - 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风景评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 综上，本项目无需设置专项。 |
| 规划情况 | ****** |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ****** |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）园区相符性分析 ①江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书 临港开发区工业园区内包含三个省级及以上园区（省级开发区、省级化工园区、国家级综合保税区）以及无锡（江阴）港，均独立开展规划，根据规划部门提供的矢量文件，总面积约27.17km2。为统筹上述区域外的工业园区的开发建设，整合优化现状产业结构，江苏江阴临港经济开发区管委会编制了《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）》，规划面积约30.08km2。园区产业发展方向为着力打造千亿级新材料特色产业，提升新能源和高端装备两大新兴产业，大力发展节能环保、智能制造两大未来产业，强化制造业和服务业两业深度融合，大力发展新兴生产性服务业态，着力提升江阴制造品牌效应，打造具有区域影响力的先进制造业基地和现代服务业高地。 江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书于2024年2月23日取得无锡市江阴生态环境局出具《关于江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书审查意见》（澄环发〔2024〕6号）。 1）给水工程规划 工业区现状主要由澄西水厂、常州水厂、利港水厂联合供水，并与城区的小湾水厂、肖山水厂管网联通。澄西水厂现状规模20万m³/d，常州水厂现状规模36万m³/d，利港水厂现状规模6万m³/d，小湾水厂现状规模30万m³/d，肖山水厂现状规模60万m³/d，水厂取水水源均为长江。经预测，规划期工业园区用水量约为3.09万m3/d。规划扩建澄西水厂至40万m3/d，取消现状利港水厂，保留与江阴城区小湾水厂和肖山水厂互联互通，形成区域多水源联网供水，增强供水安全性。同时将再生水纳入供水体系，逐步构建并完善分质供水体系。 2）供水水源及水厂 工业区现状主要由西石桥水厂、锡澄水厂、澄西水厂，并与城区的小湾水厂、肖山水厂管网联通。西石桥水厂现状规模36万m³/d，锡澄水厂现状规模100万m³/d，澄西水厂现状规模20万m³/d，水厂取水水源均为长江。 对照分析：本项目位于江阴临港经济开发区镇澄路2374号，项目地为公用设施用地，利用现有厂房进行生活污水及污泥脱水压滤液综合处理技术改造，目投产后，原供水能力保持不变。综上，与江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）相符。 本项目位于江阴临港经济开发区镇澄路2374号，利用现有厂房进行生活污水及污泥脱水压滤液综合处理技术改造，土地性质为公共设施用地，所在地不在《江阴临港开发区工业园区开发建设规划（2021-2035）环境影响报告书》（澄环发〔2024〕6号）规划范围，本项目不属于《江阴临港经济开发区机械装备产业园产业准入负面清单依据》禁止准入类别，符合产业定位、用地规划和环保要求。 （2）江阴市三区三线相符性分析 对照《江阴市国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求，本项目位于城镇空间及城镇开发边界内，不在划定的农业空间、生态空间，耕地和永久基本农田、生态保护红线内（见附图10），符合“三区三线”规划要求。 （3）土地利用规划相符性 本项目位于江阴临港经济开发区镇澄路2374号，利用现有厂房进行生活污水及污泥脱水压滤液综合处理技术改造，。根据《临港开发区工业园区开发建设规划》（见附图7），且与规划部门核实，该地属于公用设施用地，符合用地要求。 （4）环境保护规划相符性 项目建设地污水管网已接通，生活污水经化粪池预处理后接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理，不新增废水排污口，故该项目的建设符合利港镇环保规划。 综上所述，本项目建设符合建设地园区规划、土地利用规划、环境保护规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单 （1）生态红线 对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，以及江阴市“三区三线”划定情况，本项目不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域（见附图8），厂址位于城镇开发边界内，不占用生态保护红线和基本农田（见附图10）。 （2）环境质量底线 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO 24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求；O3日最大8小时滑动平均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，因此判定为不达标区。目前，当地已经出具大气整治方案，无锡市已经出具《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 根据引用数据，项目纳污水体西横河监测断面上pH、COD、氨氮和总磷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，全市昼间、夜间声环境质量基本保持稳定，声环境质量总体较好。 （3）资源利用上线 本项目从事生活污水及污泥脱水压滤液综合处理技术改造，主要原辅材料均在国内购买，项目用水来源为长江。项目用电由市政电网供电。项目原辅料、水、电供应充足，尽可能做到合理利用资源和节约能耗。厂内使用电等清洁能源。 （4）生态环境准入清单 ①长江经济带相关要求 与《长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》、《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的相符性分析 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》，本项目位于江阴临港经济开发区镇澄路2374号，距离长江6.74km，位于太湖流域三级保护区，与《江苏省太湖水污染防治条例》相符，主要从事生活污水及污泥脱水压滤液综合处理技术改造，与国家和地方产业政策相符，不属于《省生态环境厅关于报送高耗能、高排放项目清单的通知》（苏环便函[2021]903号）中“两高”项目范围。与《长江经济带负面清单指南（试行，2022年版）》、《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》相符。 ②与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 本项目位于江阴临港经济开发区镇澄路2374号，属于太湖流域，位于“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中“江苏江阴临港经济开发区”重点管控区内，项目地不在优先保护单元内，本项目西北侧的长江西石桥水源地保护区，其优先保护单元区域范围距离本项目最近距离约7050m，具体详见附图8。对照《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）对太湖流域的重点管控要求，以及“江苏省生态环境分区管控综合服务”系统中“江苏江阴临港经济开发区”重点管控单元生态环境准入清单要求，分析如下： 表1-2 与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果相符性分析 管控类别; 内容; 相符性分析. 空间布局约束; 仓储项目主要体现在：1、禁止新建液体化工品仓储项目。2、中转项目中有剧毒、持久性污染等产品不能进入开发区。另外国家和地方法律法规如有新的调整，则开发区项目引进时则执行新的产业政策。; 本项目不属于仓储项目。与“空间布局约束”相符。. 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目污染物已采取有效措施进行处理，园区污染物排放总量未突破环评报告及批复的总量。. 环境风险防控; （1）重点环境风险企业应开展环境安全企业达标建设，应对园区及园区内各企业（或事业）单位的应急队员进行统一的专业培训，并加强对外部公众（周边单位、社区、人口聚居区等）应急响应知识的宣传。并加强应急处置队伍和能力建设。 （2）化工区边界与居住区之间设置不少于500米宽的隔离带，并适当设有绿化带。隔离带内不得规划建设学校、医院、居民住宅等环境敏感目标。; 企业已制定应急预案，按照要求进行培训和演练；企业不在化工园区内。与“环境风险防控”相符。. 资源开发效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目不涉及燃料，与“资源开发效率要求”相符。. 表1-3 与江苏省省域生态环境管控要求（太湖流域）相符性分析 管控类别; 内容; 相符性分析. 空间布局约束; 1．在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2．在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3．在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目位于太湖流域三级保护区，从事生活污水及污泥脱水压滤液综合处理技术改造，不属于禁止行业，与“空间布局约束”相符。. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目从事生活污水及污泥脱水压滤液综合处理技术改造，不属于城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业，与“污染物排放管控”相符。. 环境风险防控; 1．运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2．禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3．加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目从事生活污水及污泥脱水压滤液综合处理技术改造，不涉及运输船舶，不涉及向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物等禁止行为，加强太湖流域生态环境风险应急管控。与“环境风险防控”相符。. 资源开发效率要求; 1．严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。 2．推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; 本项目科学用水定额，与“资源开发效率要求”相符。. ③与国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性 本次评价对照国家及地方产业结构调整、限制用地等方面分析项目的相符性，具体见表1-4。 表1-4 区域环境准入负面清单 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 2; 《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》; 不属于限制类、淘汰类项目，符合要求. 3; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录》（2024年本）; 不属于限制类、禁止类项目，符合要求. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 不属于限制、禁止用地项目，符合要求. 5; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）; 本项目不属于禁止类. 6; 《市场准入负面清单》（2022年版）; 本项目不属于禁止准入类. 7; 《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》; 本项目不属于限制类、淘汰类，符合要求. 8; 《外商投资产业指导目录（2017年修订）》; 本项目不属于限制类. 9; 《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》; 本项目属于鼓励类. 10; 外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）; 本项目不属于禁止类. 11; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》; 本项目不属于限制类、淘汰类和禁止类项目，符合要求，符合要求. 综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性 本项目主要从事生活污水及污泥脱水压滤液综合处理技术改造，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于D4610自来水生产和供应。 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的限制类、淘汰类，属于允许类。 对照《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发[2013]54号），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。 对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类、禁止类项目，为允许类。 对照《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本项目不属于限制、禁止用地项目，为允许类。 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号），本项目不属于禁止类中。 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止准入类。 对照《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类，属于允许类。 对照《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，本项目不属于限制类，为允许类。 对照《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，本项目属于四、电力、热力、燃气及水生产和供应业中409.供水厂的咨询设计、投资、建设、经营，属于鼓励类。 对照外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版），本项目不属于禁止类。 对照《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》，本项目不属于限制类、淘汰类和禁止类项目，符合要求。 本项目已由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（备案号：江阴临港备〔2024〕144号）。 综上，本项目的建设符合国家和地方的产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 常州通用自来水有限公司是由原常州市自来水集团公司，于2005年12月16日携手威立雅水务（常州）投资有限公司合资成立，位于江苏江阴临港经济开发区镇澄路2374号，主要从事供水的生产，供水能力为36万m3/d）。 由于现有项目脱水机房上清液回至自来水厂供水生产装置进一步进行供水生产后，对自来水厂的供水水质有影响，因此现对生活污水及污泥脱水压滤液综合处理进行技术改造，技改后，上清液通过改造的预沉池预处理后与原经槽罐车拖走的生活污水一起接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理。本次技改利用自有厂房800平方米，购置国产串螺机3台，淘汰现有3台离心机，将现有一个污泥料仓改造成串螺机压滤液的预沉池，同时配套建设生活污水集水池。项目投产后，原供水能力保持不变，仍为36万m3/d。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“四十三、水的生产和供应业 94中自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）”，应编制环境影响报告表。建设单位常州通用自来水有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 本项目利用现有厂房进行建设，工程内容主要为构筑物改造（新建生活污水集水池、现有污泥料仓改造成串螺机压滤液的预沉池）、新增设备购买、安装和调试等环节，公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。本项目主体工程及产品方案见表2-1。 ## 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 设计能力（万m3/d）; 年运行时数（h）. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 供水工程; 深度处理; 36; 36; 0; 8760. 2; 排泥水处理; 36; 36; 0. 本项目公用和辅助工程见表2-2。 表2-2 本项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 技改前; 技改后; 变化量. 主体工程; 生产车间; 200m2; 200m2; 0; 现有，室内. 贮运工程; 加次氯酸钠间; 250m2; 250m2; 0; 现有，室内. 氧气站储罐; 30m3; 30m3; 0; 现有，室内. 加药间; 467.6m2; 467.6m2; 0; 现有，室内. 公用工程; 供水; 36万t/d; 36万t/d; 0; /. 排水; 雨水; 25t/h; 25t/h; 0; 利用厂区现有，直接排入区内雨水管网. 污水; 槽罐车运至江阴市利港污水处理有限公司; 20m3/h; +20m3/h; 新建生活污水集水池，接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理. 供电; 3150kVA，自备变压器; 3150kVA，自备变压器; 0; 利用现有. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 依托现有，简单生化处理. 噪声治理（隔声量）; ≥25dB(A); ≥25dB(A); 0; 厂界达标排放. 固废堆场; 污泥料仓; 120m3; 100m3; -20m3; 原有污泥处理综合池东面污泥料仓改造成成串螺机压滤液的预沉池。. 环境风险; 应急池; 568m3; 568m3; 0; 现有. 4、主要设备 本项目主要从事生活污水及污泥脱水压滤液综合处理技术改造，涉及的主要设备见表2-5。 ## 表2-5 主要设备清单 序号; 位置; 名称; 规格参数; 数量（台/套）; 备注. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 取水泵房; 离心式取水泵; 500-LNN-650&Y; 50-8 1; 1; 0; 现有. 2; 离心式取水泵; 500-LNN-650&DNCC-400LF-08; 1; 1; 0; 现有. 3; 离心式取水泵; 500-LNN-650&YJS500-8; 1; 1; 0; 现有. 4; 水环式真空泵; SZ-3&Y200L2-6-22KW; 2; 2; 0; 现有. 5; 离心式取水泵; ASP600-620B&Y450-8; 2; 2; 0; 现有. 6; 离心式; 水泵 SFWP50-600CD&Y450-8; 1; 1; 0; 现有. 7; 加氯间; 加氯机; B-530P&M2BAX71MB4; 8; 8; 0; 现有. 8; 投药间; 上矾泵; PYS65-20&YX3-132S1; 2 2; 2; 0; 现有. 9; 加矾计量泵及变频器; B-1500PM2QA80M4B ATV312H075N4; 6; 6; 0; 现有. 10; 源水流量仪; -; 3; 3; 0; 现有. 11; 滤池反冲洗泵房; 反冲洗真空泵; SZ-1&Y112M-4; 4; 4; 0; 现有. 12; 滤池排水泵; QY15-26-2.2; 2; 2; 0; 现有. 13; 二次 加压 泵站; 离心式水泵; 350-LNN-575&Y355; 6 4; 4; 0; 现有. 14; 离心式水泵; SFWP80-400CD&YJK335-6; 2; 2; 0; 现有. 15; 离心式水泵; SFWP-60-500CD&YJS-400-6; 1; 1; 0; 现有. 16; 离心式水泵; SFWP-60-500AD&1LA4314-6AN60-Z; 1; 1; 0; 现有. 17; 离心式水泵; ASP500-510A AD&1LA4314-6AN60-Z; 2; 2; 0; 现有. 18; 真空泵; SZ-1&Y112M-4; 2; 2; 0; 现有. 19; 排水泵; QY15-26-2; 2 1; 1; 0; 现有. 20; 机械加速澄清池; 手动蝶阀; DN700; 2; 2; 0; 现有. 21; 手动蝶阀; DN400; 2; 2; 0; 现有. 22; 手动刀闸阀; DN100; 6; 6; 0; 现有. 23; 电动刀闸阀; DN100; 6; 6; 0; 现有. 24; 手动球阀; DN50; 4; 4; 0; 现有. 25; 手动球阀; DN20; 1; 1; 0; 现有. 26; 手动球阀; DN15; 4; 4; 0; 现有. 27; 双法兰传力伸缩接头; DN700; 1; 1; 0; 现有. 28; 双法兰传力伸缩接头; DN400; 1; 1; 0; 现有. 29; 双法兰传力伸缩接头; DN100; 4; 4; 0; 现有. 30; 搅拌机; -; 2; 2; 0; 现有. 31; 刮泥机; -; 2; 2; 0; 现有. 32; 泥斗; -; 6; 6; 0; 现有. 33; 砂滤 池; 排水泵; SZ-1&Y112M-4; 1; 1; 0; 现有. 34. 35. 36; 电动单梁悬挂起重机; LX-5，Lk=7.5m; 1; 1; 0; 现有. 37; 电动蝶阀; DN700; 6; 6; 0; 现有. 3; 8; 电动蝶阀; DN; 00 6; 6; 0; 现有. 39; 电动蝶阀; DN700; 6; 6; 0; 现有. 40; 电动蝶; DN500; 6; 6; 0; 现有. 41; 电动蝶阀; DN700; 4; 4; 0; 现有. 42; 止回阀; DN300; 2; 2; 0; 现有. 43; 单法兰限位伸缩接头; DN700，B1F，PN10; 7; 7; 0; 现有. 44; 单法兰限位伸缩接头; DN5400，B1F，PN10; 6; 6; 0; 现有. 45; 深度处理综合池; 潜水泵; Q=3938m3/h，H=10m，P=160kw; 6; 6; 0; 现有. 46; 潜水泵; Q=756m3/h，H=15m，P=45kw; 4; 4; 0; 现有. 47; 排水泵; Q=15~30m3/h，H=9m，P=1.5kw; 4; 4; 0; 现有. 48; 鼓风机; Q=2495m3/h，H=4m，P=45kw; 3; 3; 0; 现有. 49; 空压机; Q=60m3/h，H=10.5m，P=11kw; 2; 2; 0; 现有. 50; 电动闸板阀; 700×700; 12; 12; 0; 现有. 51; 电动闸板阀; 400×400; 24; 24; 0; 现有. 52; 电动调节蝶阀; DN500，1.0MPa; 12; 12; 0; 现有. 53; 电动蝶阀; DN600，1.0MPa; 12; 12; 0; 现有. 54; 电动蝶阀; DN400，1.0MPa; 4; 4; 0; 现有. 55; 电动蝶阀; DN350，1.0MPa; 24; 24; 0; 现有. 56; 电动蝶阀; DN200，1.0MPa; 3; 3; 0; 现有. 57; 电动蝶阀; DN80，1.0MPa; 24; 24; 0; 现有. 58; 手动蝶阀; DN1000，1.0MPa; 4; 4; 0; 现有. 59; 手动蝶阀; DN600，1.0MPa; 2; 2; 0; 现有. 60; 手动蝶阀; DN400，1.0MPa; 4; 4; 0; 现有. 61; 手动蝶阀; DN350，1.0MPa; 4; 4; 0; 现有. 62; 手动蝶阀; DN200，1.0MPa; 6; 6; 0; 现有. 63; 手动闸阀; DN200，1.0MPa; 16; 16; 0; 现有. 64; 手动闸阀; DN200，1.0MPa; 4; 4; 0; 现有. 65; 手动闸阀; DN50，1.0MPa; 2; 2; 0; 现有. 66; UPVC加氯管; DN25; 50; 50; 0; 现有. 67; 臭氧发生器; -; 2; 2; 0; 现有. 68; 循环水泵; -; 2; 2; 0; 现有. 69; 臭氧投加、尾气处理、臭氧检测系统; N=8kw; 1; 1; 0; 现有. 70; 电动悬挂式起重机; 10t，Lk=8m，P=10.5KW，起吊高度12m; 1; 1; 0; 现有. 71; 壁式轴流风机; Q=10000m3 /h，N=0.75kw; 22; 22; 0; 现有. 72; 活性炭滤料; -; 2725; 2725; 0; 现有. 73; 支承层; -; 275; 275; 0; 现有. 74; 短柄滤头及套管; DN25，L=250; 62870; 62870; 0; 现有. 75; 气路分配器 A; -; 12; 12; 0; 现有. 76; 气路分配器 B; -; 1; 1; 0; 现有. 77; 气路分配器 C; -; 1; 1; 0; 现有. 78; 过滤器; DN25; 14; 14; 0; 现有. 79; 冲洗栓; DN50; 6; 6; 0; 现有. 80; 冲洗龙头; DN1; 6; 6; 0; 现有. 81; 干粉灭火器; 3kgx2，磷酸铵盐; 10; 10; 0; 现有. 82; 不锈钢洗砂槽; L=4000; 144; 144; 0; 现有. 83; 污泥处理综合池; 浓缩池; -; 1; 1; 0; 现有. 84; 刮泥机; D=13000，P=2.0kw; 2; 2; 0; 现有. 85; 手动弹性座封闸阀; DN250; 4; 4; 0; 现有. 86; 静态混合器; DN250; 2; 2; 0; 现有. 87; 伸缩接头; DN250; 2; 2; 0; 现有. 88; 电动弹性座封闸阀; DN200; 2; 2; 0; 现有. 89; 手动弹性座封闸阀; DN200/DN300; 2/2; 2/2; 0; 现有. 90; 伸缩接头; DN200; 2; 2; 0; 现有. 91; 中间配泥集水槽; -; 12; 12; 0; 现有. 92; 调节水池; 3000m3; 1; 1; 0; 现有. 93; 潜水泵; Q=150m3/h，H=20m，P=22kw; 4; 4; 0; 现有. 94; 水射器; 3 kw; 2; 2; 0; 现有. 95; 手动闸门; DN500; 2; 2; 0; 现有. 96; 手动弹性座封闸阀; DN250; 4; 4; 0; 现有. 97; 污泥平衡池及泵房; -; 1; 1; 0; 现有. 98; 潜水搅拌器; 4kw; 4; 4; 0; 现有. 99; 切割机; Q=60m3/h; 3; 3; 0; 现有. 100; 螺杆泵; Q=60m3/h，H=20m; 3; 3; 0; 现有. 101; 电动弹性座封闸阀; DN150; 3; 3; 0; 现有. 102; 手动弹性座封闸阀; DN150; 4; 4; 0; 现有. 103; 离心脱水机; 60m3/h（固体负荷2062kg/h）; 3; 0; -3; 淘汰. 104; 水平螺旋输送器; 输送能力35m3 /hr，长16.0m; 1; 1; 0; 现有. 105; 移动式倾斜螺 旋输送器; 输送能力35m3 /hr，长9m; 0; 0; 0; 现有. 106; PAM制备系统; 设计加注量21Kg/hr（配置浓度0.5%）; 1; 1; 0; 现有. 107; 计量泵; 设计加注量50（l/h），H=40m， P=1.5KW; 3; 3; 0; 现有. 108; 螺杆泵; 设计加注量1040（l/h），H=20m，P=1.5KW; 3; 3; 0; 现有. 109; 电动单梁桥式吊车; 10T，LK=9.5M; 1; 1; 0; 现有. 110; 壁式风机; Q=4600m3/h，P=0.75KW; 9; 9; 0; 现有. 111; 进料电磁流量计; N150 5; 5; 0; 现有. 112; 加药电磁流量计; DN25; 5; 5; 0; 现有. 113; 泥水分离阀; N=0.4kW; 3; 3; 0; 现有. 114; 离心机冲洗泵; Q=25m3/hr，H=50m，N=3.7kW; 2; 2; 0; 现有. 115; 臭氧制备 间; 液氧储罐; 30m3; 1; 1; 0; 现有. 116; 蒸发器; 650NM3/h; 2; 2; 0; 现有. 117; 槽车电源系统; -; 1; 1; 0; 现有. 118; 气源切换系统、减压阀、液氧管路系统; -; 1; 1; 0; 现有. 119; 江阴市晶露净水剂有限公司; 回用水池; 1000m3; 1; 1; 0; 现有，由江阴市利港街道苍山村村民委员会在紧邻厂区东侧的江阴市晶露净水剂有限公司内建设符合要求的回用水池，建成后，以租赁的形式给水厂管理使用。. 120; 串螺机脱水间; 串螺机; ACL-702-BZ; 0; 3; +3; 新增. 121; 预沉池; 10m³; 0; 1; +1; 由现有污泥料仓改造. 122; 集水池区; 集水池; 3m³; 0; 1; +1; 新增. 123; 污水泵; 50QW25-15-3; 0; 2; +2; 新增. 124; 管道; -; 0; 1; +1; 新增. 5、建设项目厂区平面布置情况 本项目利用现有厂房进行建设，技改部分为污泥处理综合池东侧现有污泥料仓改造成串螺机压滤液的预沉池、办公楼南侧新建生活污水集水池，具体见附图2和附图3。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目不新增劳动定员，现有员工50人，故技改后全厂员工人数仍为50人。 工作制度：技改前后生产均为24小时生产，年工作365天，年运行时数8760小时。 7、水平衡 本项目用水主要为职工生活用水，自产。 1、水量平衡依据 （1）生活用水：现有项目生活污水由当地环卫部门通过槽罐车运至江阴市利港污水处理有限公司处理，不设置排污口。此次技改，新建生活污水的集水池，将生活污水接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理。本项目不新增劳动定员，技改后全厂员工人数仍为50人，因此生活污水排放量不变，仍为1460t/a。 （2）上清液：本次增加串螺机，对现有一个污泥料仓改造成串螺机压滤液的预沉池，把预沉池上清液接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理，接管量为17.5万t/a。 2、水量平衡图 图2-1 本项目水平衡图（单位：万t/a） 本项目技改后全厂水平衡见图2-2。 本项目技改前取水泵房取水量为13140.137万t/a，技改后取水泵房取水量为13157.637万t/a，取水泵房取水能力为37.8万t/d（13797万t/a），因此技改后取水泵房能力仍满足要求。 图2-2 技改后全厂水平衡图（单位：万t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 本项目主要将生活污水和预沉池处理后的上清液一起接入市政管网，具体生产工艺流程见图2-3（其中G—废气、N—噪声、S—固废、W—废水）。 N1 S1 臭气G1 W2 注：红色为此次技改部分。 图2-3 供水工艺流程图 ※生产工艺简述： 现有项目生活污水槽罐车拖走委托污水厂处置；污泥脱水房上清液回到污泥浓缩池， 技改后，上清液通过改造的预沉池预处理后与原经槽罐车拖走的生活污水一起接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理。本次技改利用自有厂房800平方米，购置国产串螺机3台，淘汰现有3台离心机，将现有一个污泥料仓改造成串螺机压滤液的预沉池，同时配套建设生活污水集水池。项目投产后，原供水能力保持不变，仍为36万m3/d。 排泥水处理系统考虑将间歇性排放的澄清池排泥水汇集于调节池中，将水量和水质作适当调整均化后，进入浓缩池进行浓缩，排泥水在浓缩池中经过一定时间的沉降浓缩，上清液回用，提高含固率后的浓缩污泥再经系统设置的调质平衡池均和水量及泥质，在投加一定量的化学药剂（PAM）的基础上，进一步降低浓缩污泥（污泥含水率为65％）的比阻，改善其脱水性能后，经串螺机脱水间脱水，压滤液进入预沉池沉淀，干泥进入料仓后外运处置。压滤液在预沉池停留时间约半小时，处理后上清液和生活污水一起接入市政管网，底部泥渣回到平衡池。污水调质、干泥置于料仓均密闭。 2、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为废包装袋（S2）、串螺机等噪声（N1）等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续情况 常州通用自来水有限公司是由原常州市自来水集团公司，于2005年12月16日携手威立雅水务（常州）投资有限公司合资成立，位于江苏江阴临港经济开发区镇澄路2374号，主要从事供水的生产，现有项目建设、审批及验收情况如表2-7所示。 表2-7现有项目建设、审批以及验收情况 项目名称; 产品方案; 环评批复; “三同时”竣工验收; 备注. 常州第一水厂深度处理改造工程项目; 供水能力36 万m3/d; 江阴市环境保护局 2015年3月19日; 2022年6月23日企业自主验收; 已建已验. 现有项目已于2021年7月22日取得固定污染源排污登记回执，登记编号为913204001371604789002W。 2、现有项目污染物排放情况 （一）现有项目生产工艺流程 工艺流程及产污环节见图2-4。 脱水机房 泥饼外运 图2-4供水工程生产工艺流程及产污环节图 现有项目水平衡见图2-5。 图2-5 现有项目水平衡图（万m3/a) （二）污染物产生、排放情况分析 根据竣工验收报告及例行监测报告，扩建前污染物的产排情况具体如下： 1、废气 现有项目无废气产生。 2、废水 现有项目生产废水主要为浓缩池上清液、反冲洗水（普通快滤池以及深度处理的活 性炭滤池）和生活污水。其中浓缩池上清液回用；反冲洗水集中于回用池沉淀，回用至配水井。生活污水，产生量为1460t/a，经化粪池预处理后，经申港环卫部门定期清运至江阴市利港污水处理有限公司集中处理，尾水可满足《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入芦埠港河，废水排放量为1460t/a，主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为0.657t/a、0.511t/a、0.0657t/a、0.0117t/a、0.1022t/a，排放量分别为0.073t/a、0.0146t/a、0.0058t/a、0.0007t/a、0.0175t/a。 3、噪声 现有项目噪声源是水泵、风机等。经采用购置小功率、低噪声设备、隔声、基础减振、加强绿化等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，周边居民区测点昼夜间噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 根据2022年6月1日《常州通用自来水有限公司常州第一水厂深度处理改造工程项目》监测报告（报告编号：YYJC-BG-2022-060355）显示：厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，周边居民区测点昼夜间噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）表2标准。 表2-8 噪声监测结果一览表 测点位置; 监测日期; 昼间; 达标情况; 夜间; 达标情况. N1西侧厂界外1米; 2022-6-9 昼间（13:06-14:30） 夜间（22:32-次日0:01）; 49.2; 达标; 48.0; 达标. N2北侧厂界外1米; 48.6; 达标; 47.7; 达标. N3东侧厂界外1米; 51.9; 达标; 47.6; 达标. N4南侧厂界外1米; 50.6; 达标; 47.8; 达标. N5闸板村; 51.9; 达标; 47.3; 达标. N1东侧厂界外1米; 2022-6-10 昼间（18:34-19:50） 夜间（22:01-23:18）; 49.9; 达标; 47.9; 达标. N2南侧厂界外1米; 48.4; 达标; 47.7; 达标. N3西侧厂界外1米; 52.4; 达标; 47.8; 达标. N4北侧厂界外1米; 51.2; 达标; 46.7; 达标. N5闸板村; 52.3; 达标; 46.9; 达标. N1~N4处评价标准; 昼间65dB(A); 夜间55dB(A). N5闸板村处评价标准; 昼间60dB(A); 夜间50dB(A). 4、固废 现有项目的主要固废为生活垃圾、污泥和活性炭滤料。生活垃圾委托环卫部门统一清运，污泥和活性炭滤料属于一般固废且用于制砖。现有固体废物产生情况及利用处置方式具体见表2-9。 表2-9 现有项目固体废物产生及其处置措施一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量 (t/a); 利用处置情况方式. 1; 污泥（含水率65％）; 浓缩池; 一般固废; SW09 900-099-S07; 16916.8; 委外处置（用于制砖）. 2; 活性炭滤料; 反冲洗水带出; SW59 900-009-S59; 136. 3; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; SW64 900-099-S64; 11.25; 环卫清运. （四）现有总量 现有项目实际排放量见表2-10。 表2-10 现有项目污染物排放量汇总 种类; 污染物名称; 实际排放量; 环评批复量. 废气; /; /; /. 废水; 废水量; 1460; 1460. COD; 0.657/0.073; 0.657/0.073. SS; 0.511/0.0146; 0.511/0.0146. NH3-N; 0.0657/0.0058; 0.0657/0.0058. TP; 0.0117/0.0007; 0.0117/0.0007. TN; 0.1022/0.0175; 0.1022/0.0175. 固废; 一般工业固废; 0; 0. 危险废物; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0. （五）主要环境问题及以新带老措施 本项目主要从事供水的生产，不涉及“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不存在场地污染问题，符合环发[2012]140号、苏环办[2013]246文件相关要求，因此该场地可满足本项目开发利用要求。 根据当地环保主管部门反馈信息，近年来有4次个人信访纠纷等事件发生，信访属于个人信访（不属于锡环发[2024]136 号里的群访集访），具体信访材料涉密，未作为附件。目前均已核实并完成整改。现有环境问题以及以新带老解决方案见表2-11。 表2-11 现有环境问题以及以新带老解决方案 序号; 现有环境问题; 以新带老”解决方案. 1; 生活污水原经槽罐车运至江阴市利港污水处理有限公司处理; 本次技改后，生活污水和预沉池处理后的上清液将一起接入市政管网. 2; 信访：2022年2月9日噪音扰民; 企业已于2022年10月安装了隔音围挡，至今无此类信访或投诉事件发生. 3; 信访：2024年6月21日疑似有土壤污染; 经检查后未发现问题，至今无此类信访或投诉事件发生。. 4; 信访：2022年11月14日矾水池疑似手续不全; 经检查后未发现问题，至今无此类信访或投诉事件发生。. 5; 信访：2023年11月13日矾水池疑似手续不全; 经检查后未发现问题，至今无此类信访或投诉事件发生。. 6; 现有项目未按自行监测技术指南的要求定期开展厂界噪声和臭气浓度自行监测; 根据相关自行监测技术指南，完善噪声和臭气浓度监测计划，定期开展自行监测. 综上所述，建设单位针对污染物产生情况，采取了相应的、有效和污染防治措施，使污染物达标排放或不外排，对周围环境影响较小。 （六）拆除过程污染防治措施 企业已于2023年3月对离心脱水机进行拆除后并封存于仓库，需根据《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》、《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》做好以下几项污染防治工作： （1）规范各类设施拆除流程。在拆除过程中应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理遗留或拆除过程中产生的污染物，待生产设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。如果污染防治设施不能正常运行或使用，在拆除过程中应制定并实施各类污染物临时处理处置方案。对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、管线、污染治理设施、有毒有害化学品储存设施等予以规范清理和拆除。 （2）安全处置企业遗留固体废物。应对原有场地残留、拆迁过程中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。属危险废物的，应委托具有危险废物经营许可证的专业单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度；属一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定处置方案；对不能直接判定其危险特性的固体废物，应按照《危险废物鉴别标准》的有关要求进行鉴别。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）空气质量 根据《江阴市生态环境状态公报》（2023年度），2023年，全市PM2.5年平均浓度32 微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0 微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223 毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。因此，该区域为不达标区。目前，江阴临港经济开发区已出具《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》。 根据《江阴市生态环境状态公报（2023年度）》可知，2023年江阴市空气质量状况见表3-1。 ## 表3-1 空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 评价标准（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 13.83; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.43; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 173; 160; 108.1; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1223; 4000; 30.58; 达标. 监测结果显示，江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO 24小时平均第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，目前已出具关于印发《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》的通知和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。 2、地表水 根据《江阴市生态环境状态公报》（2023年度），2023年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面12个，Ⅲ类水质断面10个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与 2022年相比，总体水质变好，Ⅱ—Ⅲ类断面比例上升2.7个百分点。 16 条重点河流中，长江、应天河、桃花港、石牌港、申港河、利港河、老夏港河等7条河流水质状况为优；白屈港、东横河、东清河、二干河、青祝运河、锡澄运河、新沟河、新夏港河、张家港河等9条河流水质状况为良好。与2022年相比，2023年全市16条重点河流中，桃花港水质由良好转为优，白屈港、东横河、新夏港河水质由优转为良好；其余12条河流水质未有明显变化。 ## 项目最终纳污水体为西横河，现状监测数据引用江苏源远检测科技有限公司出具的检测报告（YYJC-BG-2023-030108），监测时间为2023年2月25日~2023年2月27日。 - 表3-2 水环境质量监测断面一览表 水体名称; 监测编号; 断面位置; 监测因子. 西横河; W1; 江阴西利污水处理厂排水口上游约500m处; pH、COD、总磷、氨氮. W2; 江阴西利污水处理厂排水口下游约1000m处. - 表3-3 地表水环境质量现状监测结果表（单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面; 监测因子; 监测值; 最大污染指数; 超标率%; 最大超标倍数; 标准值. W1; pH; 7.9~8.0; 0.5; 0; 0; 6~9. COD; 8~10; 0.5; 0; 0; 20. 氨氮; 0.438~0.534; 0.534; 0; 0; 1.0. 总磷; 0.09~0.13; 0.65; 0; 0; 0.2. W2; pH; 7.9~8.0; 0.5; 0; 0; 6~9. COD; 14~16; 0.8; 0; 0; 20. 氨氮; 0.577~0.637; 0.637; 0; 0; 1.0. 总磷; 0.11~0.16; 0.8; 0; 0; 0.2. 根据表3-3，西横河W1、W2断面水质中pH、COD、氨氮和总磷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 3、环境噪声 （1）测点布置 在厂界四周及闸板村共布设5个噪声测点，监测因子为连续等效A声级。监测点位见表3-4和附图4。 （2）监测频次 每天昼夜各监测一次，连续监测二天。 （3）监测结果 根据监测报告，报告编号：HPUT[2024]W0416，2024年8月12日对噪声进行了监测，监测结果见表3-4。 表3-4 噪声现状监测结果汇总 单位：dB(A) 测点; 位置; 环境 功能; 2024年8月12日; 达标情况. 昼间; 夜间. Z1; 北厂界; 3类; 55; 46; 达标. Z2; 南厂界; 3类; 57; 46; 达标. Z3; 西厂界; 3类; 54; 44; 达标. Z4; 东厂界; 3类; 55; 44; 达标. Z5; 闸板村; 2类; 52; 44; 达标. 项目厂区厂界测点的昼间、夜间声环境质量均能达到GB3096-2008中3类声环境质量标准，闸板村可达GB3096-2008中2类声环境质量标准，可见项目所在地声环境质量较好。 - 生态环境 本项目不新增用地，故不进行生态现状调查。 - 电磁辐射 本项目不涉及放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用，故不开展电磁辐射现状监测和评价。 - 地下水、土壤环境 本项目厂区地面已按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响，故本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 - 区域主要存在的环境问题 根据《江阴市生态环境状态公报》（2023年度），2023年，全市PM2.5年平均浓度32 微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0 微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223 毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。因此，该区域为不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里），无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOx等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：厂界外500m范围内敏感目标见表3-5，厂界外500m范围内无大气自动监测站。 表3-5 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 闸板村; 120.086234; 31.879313; 居民区; 100户/350人; 二类区; N; 10. 120.084409; 31.876323; 25户/87人; W; 150. 兴西花苑; 120.086888; 31.873666; 居民区; 110户/385人; 二类区; S; 225. 荣澄家园; 120.091726; 31.875955; 居民区; 120户/420人; 二类区; SE; 318. - 注：闸板村行政管辖属于苍山村 - 项目厂界外50m范围声环境保护目标为闸板村。声环境保护目标见表3-6。 表3-6 声环境保护目标 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）. X; Y; Z. 1; 厂界外; /; /; /; 1; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; /. 2; 闸板村; 0; 203; 1.5; 10; N; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准/2类声环境功能区; 二层住宅，朝南，周围主要为树木. 注：厂区西北角为原点。 （3）地下水环境：本项目500m范围内无地下水保护目标。 （4）生态环境：本项目不属于产业园区外新增用地的，不涉及生态环境保护目标。 地下水、生态环境保护目标见表3-7。 表3-7 声、地下水、生态环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 距建设项目厂界; 环境功能. 方位; 距离(m); 规模. 地下水; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期 项目施工期扬尘排放执行江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1中标准，详见下表。 表3-8 施工场地扬尘排放浓度限值表 监测项目; 浓度限值（μg/m3）; 执行标准. TSPa; 500; DB32/4437-2022表1标准. PM10b; 80. a任一监控点（TS自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值，根据HI 633判定设区市AQI在200～300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP 实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 b 任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h 的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PMa小时平均浓度的差值不应超过的限值。. （2）运营期 本项目污泥脱水过程会有一定的臭气浓度，厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》( GB14554-93)表1中相应限值，具体见表3-9。 表3-9 大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 无组织排放浓度限值. 厂界无组织; 臭气浓度; 20（无量纲）. 2、废水 本项目预沉池上清液和生活污水经化粪池预处理达标后接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理，尾水最终排入西横河。pH、COD、SS接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表1中B级标准，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入西横河，具体见表3-10。 表3-10 污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; 污水处理厂接管标准; 排放标准. pH; 6～9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）*. 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）*. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 （1）施工期 本项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准限值，具体标准值见表3-11。 表3-11 施工期建筑施工场界噪声限值 昼间; 夜间. 70 dB(A); 55 dB(A). 注：昼间为6 时-22 时，夜间为22 时-6 时（次日）。 （2）运营期 根据市政府办公室关于印发《江阴市声环境功能区划分调整方案》的通知（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于3类声环境功能区，因此本项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65dB(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 4、固废贮存标准 - 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）等相关规定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要为新建生活污水集水池和现有污泥料仓改造成串螺机压滤液的预沉池，施工期仍会对周围地表水环境、大气环境及区域环境噪声均会产生一定的影响，具体如下： 1、大气环境影响分析及其防治措施 该项目在建设过程中，大气污染物主要有： （1）废气 施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为NOx、CO、烃类物。 （2）粉尘和扬尘 本项目在建设过程中，粉尘污染物主要来源于： ①管道施工中的土方运输产生的粉尘； ②建筑材料如水泥、白灰、沙子以及土方在其装卸、运输、堆放等过程中，因锋利作用而产生的扬尘污染； ③搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘； ④施工垃圾及清运过程中产生养成； 上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气污染，其中又以粉尘的危害较为严重。 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大，随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 施工期间必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，其主要对策有： ①对施工现场实行合理管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂； ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定适度以减少扬尘量，开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长时间堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷： ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施； ⑦对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。 2、声环境影响分析及其防治措施 噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的生源，由于现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业； ②尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法； ③施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点； ④在高噪声设备周围设置遮蔽物； ⑤混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度； 除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 3、施工垃圾的环境影响 3.1固体废物环境影响预测与评价 建设项目施工期的固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾。固体废物的处理处置遵循分类收集和外售综合利用的原则。各类固体废物的利用处置方案见表4-1。 表4-1 建设项目施工期固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 施工期 产生量; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 生活活动; 生活垃圾; /; 0.5t; 定期清运; 环卫部门. 2; 建筑垃圾; 施工过程; 一般工业 固体废物; /; 1t; 综合处置; 外售单位. 建设项目根据固废产生特点，拟采取的措施为： ①各类固体废物分类收集、贮存，一般固体废物和生活垃圾不混放； ②本项目单独设置20m2临时固废堆放场地，随工程结束而拆除，不会对周围环境产生影响； ③固废及时清运，保持施工人员生活区整洁，提高固体废物综合利用率。 3.2固体废物污染防治措施及其经济、技术分析 3.2.1包装及贮存场所防治措施 项目施工期固体废物产生情况包括：①一般工业固废：建筑垃圾（1t）；②生活垃圾（0.5t）。 生活垃圾、建筑垃圾每三天收集一次；本项目固体废物临时贮存场所面积20平方米，能够满足贮存需求。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》及修改单（GB15562.2-1995）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，建筑垃圾直接堆放于固废贮存场所，生活垃圾收集后贮存于生活垃圾塑料桶。包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目一般固废场所采取防火、防扬散、防流失措施。因此，本项目固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。 3.2.2固体废物自行利用、处置分析 本项目施工期产生建筑垃圾（1t）属于一般工业固废，经厂内收集后，统一清运。生活垃圾（0.5t）由当地环卫部门定期清运。 3.3环境风险评价 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目施工期没有危废产生，故本报告不作风险评价。 3.4结论与建议 综上所述，本项目施工期产生固废主要为建筑垃圾和生活垃圾，其中生活垃圾由当地环卫部门集中统一处置、建筑垃圾由建设单位统一收集综合利用。固废均贮存于临时固废堆场，按照所属性质分别收集和贮存，对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目非污水处理项目，原水长江水源保持在II类水标准，无恶臭物质。若原水水质有异常，建设单位将立即停止取水。同时，本项目水处理工艺仅通过调节、浓缩，无生化过程，产生的污泥主要为泥沙等无机物。该类污泥参考类比同类项目《郎溪郎川水环境治理有限责任公司郎溪县第三自来水厂工程验收报告》中相关内容，污泥脱水过程中仅少量异味产生。故本项目通过加强车间密闭、污泥及时密闭包装清运等措施后，本项目废气对周围环境影响较小。 2、废水 2.1废水产排情况 本项目废水主要为生活污水和预沉池上清液。根据企业每日对进场原水进行COD的检测数据，选取浓度最高日数据，即进水浓度为4.0mg/L，当日上清液COD浓度为4.8mg/L，详见附件。类比《新泉自来水（明光）有限公司扩建第二自来水厂技改项目环评报告》，预沉池上清液SS浓度为300mg/L。生活污水和预沉池上清液产排情况见表4-1。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 表4-2 本项目技改后全厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 标准浓度限值mg/L; 排放时间/h; 排放方式和去向. 核算方法; 产生废水量m3/a; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 工艺; 效率%; 核算方法; 排放废水量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. /; 生活污水; COD; 产污系数法; 1460; 500; 0.73; 化粪池; 10; /; 1460; 450/50; 0.657/0.073; 500/50; 8760; 间接排放，接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理后排入西横河. SS; 400; 0.584; 12.5; 350/10; 0.511/0.0146; 400/10. 氨氮; 45; 0.0657; /; 45/4; 0.0657/0.0058; 45/4. 总磷; 8; 0.0117; /; 8/0.5; 0.0117/0.0007; 8/0.5. 总氮; 70; 0.1022; /; 70/12; 0.1022/0.0175; 70/12. 预沉池; 预沉池上清液; COD; 类比法; 175000; 4.0; 0.7; /; /; /; 175000; 4.8/4.8; 0.84/0.84; 500/50. SS; 300; 52.5; 300/10; 52.5/1.75; 400/10. 合计; COD; /; 176460; 8.10; 1.43; /; /; /; 176460; 8.48/5.17; 1.497/0.913; 500/50; /; /. SS; 300.83; 53.084; 300.41/10; 53.011/1.7646; 400/10. 氨氮; 45; 0.0657; 45/4; 0.0657/0.0058; 45/4. 总磷; 8; 0.0117; 8/0.5; 0.0117/0.0007; 8/0.5. 总氮; 70; 0.1022; 70/12; 0.1022/0.0175; 70/12. 注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目生活污水和预沉池上清液接管可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，污水厂处理尾水可达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1噪声达标情况 本项目噪声源主要为串螺机、水泵等设备，噪声源强≤80dB(A)，本项目建成后，厂界的噪声影响值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，对厂界噪声影响较小，闸板村噪声预测值可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 建设单位针对噪声产生特点，经过①采用低噪声设备，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，确保厂界噪声达标排放。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 根据工程分析，本项目固体废物主要为废包装袋和污泥。 - （1）废包装袋：活性炭和PAM采用袋装，根据企业提供资料，废包装袋产生量为0.1t/a。 （2）污泥：根据污泥带水量约为1.1万m3/a（含水率65%），则污泥产生量为16923.1t/a。根据江苏新锐环境监测有限公司出具的检测报告（2018新锐（固）字第（4533-1）号），污泥中银、硒、铍、铬、铜、镍、铅、锌、总汞、六价铬、敌敌畏、内吸磷等有毒物质和重金属均未检出，技改后污泥仍作为一般固废外运用于制砖。检测报告见附件。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措 施 | 4.2 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ③应设计渗滤液集排水设施。 ④为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ⑤为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 本项目对现有一个污泥料仓改造成串螺机压滤液的预沉池，在污泥处理综合池东面新建一个100m3的污泥料仓，详见附图3。 4.3危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本项目不涉及危废。 4.4固废环境风险评价 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目产生的固废无危险化学品，本项目不存在重大危险源。 根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： （1）加强管理工作，设专人负责固体废物的安全贮存、厂区内输运以及使用，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； （2）针对固体废物的贮存、输运制定安全条例，严禁靠近明火； （3）制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用； （4）结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 4.5突发环境事件应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对建设单位提出突发事故应急预案，内容如下： （1）设立应急组织机构、人员 与当发生突发事故时，应急救援组织能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 地区的应急救援组织在接到企业的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应在救援组织的指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对厂专业救援队伍的支援。 （2）配备应急救援保障 Ⅰ、内部保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。 ①消防设施：根据设计规范要求，厂区内设置独立的消防给水系统。 ②应急通讯：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、巡更系统线路，各系统电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用电话报警系统为主。 ③道路交通：在发生重大事故时，各班人员按“紧急疏散路线”进行撤离。 ④应急电源、照明：整个厂区的照明依照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计，备应急照明和照明电筒。 ⑤厂内备有危险目标的重要设备备件和事故应急救援时所需的各类物资等。 Ⅱ、外部救援 ①单位互助：平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 ②请求政府协调应急救援力量。 （3）应急环境监测、抢险、救援及控制措施 ①抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故，以防事故扩大。 ②医疗救护队到达现场后，与消防队配合，应立即救护伤员，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应急时转送医院抢救。 ③治安队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，在事故现场周围设岗划分禁区并加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。 ④消防队接报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停留在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，协助发生事故部门迅速切断事故源和消除现场的可燃物品。 ⑤现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。 通过采取以上抢险救援措施，努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。 （4）制定和实施应急培训计划 安环部门应每年一次定期组织开展全员安全教育和业务技术培训。事故应急处理措施并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 - 定期进行公众教育和信息发布。 4.6固体废物环境管理与监测 常州通用自来水有限公司为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 将生产过程中产生的废物及时收集，保持生产区的整洁，收集后集中堆放。提高固体废物的整合利用效率。 4.7省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）相关要求。 表4-12 拟建仓库与苏环办〔2024〕16号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ 1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致。; 本项目固体废物产生种类、数量、来源及属性详见表4-10、表4-11；固体废物贮存、转移和利用处置方式合理性分析及污染防治措施详见4.2章节。; 符合. 2; 企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; 公司将在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，将根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; 符合. 3; 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 本项目不涉及危废。; 符合. 4; 危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。; 本项目不涉及危废。; 符合. 5; 企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T 2763—2022）执行。; 公司将按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥等在固废管理信息系统申报。; 符合. 5、地下水、土壤 本项目可能造成土壤、地下水污染的是、原辅料、水处理构筑物泄漏形成地面漫流、垂直入渗。本项目厂区地面、预沉池、污泥料仓、串螺机脱水间等均按照分区防控要求采用硬化防渗等措施，故本项目正常情况下不会对周边土壤、地下水环境造成影响。 根据地下水、土壤污染源情况，本项目设置的分区防控要求见下表4-13。 表4-13 拟建项目污染区划分及防渗要求 厂区 区域; 防渗 分区; 污染控制难易程度; 天然包气带防污性能; 污染物类型; 防渗技术要求; 厂内目前 防渗情况. 预沉池、污泥料仓、串螺机脱水间; 重点防渗区; 难; 中; 压滤液、底部泥渣; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB18598执行; 拟按要求设置相关防渗措施. 一般 固废堆场; 一般防渗区; 易; 中; 压滤液; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； 或参照GB16889执行; 一般固废堆场有相关防渗措施. 办公区、厂区道路; 简单防渗区; 易; 中; 生活垃圾; 一般地面硬化; 道路、办公楼等均铺设普通混凝土地坪. 6、生态 本项目不新建厂房，对生态无影响。 7、环境风险 7.1 风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ——每种危险物质的临界量，t。 经筛选分析，本项目不涉及风险物质。 7.2 风险源分布及影响途径 本项目风险情况见表4-14。 表4-14 本项目风险情况一览表 序号; 危险 单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 一般固废存储; 污泥料仓; 污泥; 泄漏; 地下水、土壤; 周边水体、厂内土壤及地下水. 2; 串螺机脱水间; 压滤液; 压滤液; 泄漏; 地下水、土壤; 周边水体、厂内土壤及地下水. 3; 污水管网; 管网; COD、NH3-N、TP等; 泄漏; 地下水、土壤; 周边水体、厂内土壤及地下水. 环境影响途径及危害后果为： （1）对水体的污染 泄漏物料因处理不当随污水流入就近河流或渗入地下，从而对水体和地下水体造成污染。燃烧后的物质较难分解，且在分解过程中易产生对环境有害的物质，并可能随水体进入生物链，产生生态影响。 （2）对土壤、地下水的污染 项目产生的生活污水、压滤液泄漏后会对土壤、地下水产生一定影响。 7.3 风险防范措施 针对上述风险类型，本项目拟采取以下的风险防范措施： （1）泄漏事故的防范措施 本项目针对生活污水和上清液泄漏事故，制定针对性的水环境风险防范措施，预沉池、污泥料仓、串螺机脱水间等采取防渗防漏措施，全厂应急事故废水最大量为159m3，企业已设置的容积为568m3的事故应急池及管道、切换阀门对事故废水进行截留、收集，可满足本项目风险预防要求。严格落实环境突发事件应急预案制度，及时完成应急预案的制定和备案工作，企业应急预案应与区域应急预案相衔接，并将环境风险防范措施和应急预案落实情况纳入 “三同时”验收调查中。 （2）安全生产管理系统 项目投产后，建设单位在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度。健全安全生产责任机制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置安全管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制定规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度，并定期对职工进行体检，建立职工健康档案。 （3）其他风险措施 主要为加强监管，保证生产设备正常运转，废气设施正常运转，减少对周围环境的影响。编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （4）事故应急池 根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019），应急事故水池应考虑多种因素确定。 应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下： V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5 注：（V1＋V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2-V3，取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。本项目厂区容积最大装置为氧气站储罐，V1=30m3。 V2——发生事故时的消防水量，m3； Q消——发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），项目消防用水量按15L/s计，火灾持续时间按2h计，则消防水总用量为V2＝108m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，本项目V3=0。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，本项目正常营运过程中生产废水产生量V4=0。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 V5=10qF q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； 根据江阴气象资料，年平均降雨量为1025.6mm，年平均降雨日数124天，最大汇水面积按道路面积约2500m2考虑，则V5=20.68m3。 通过以上数据可计算得本项目应急事故废水最大量为： V总＝（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5＝（30+108-0）+0+20.68＝158.68m3 企业已设置的容积为568m3事故应急池及管道、切换阀门对事故废水进行截留、收集，可满足本项目风险预防要求。事故废水委托有资质单位处置或接管污水处理厂处理。 （5）其他风险措施 主要为加强监管，保证生产设备正常运转，减少对周围环境的影响。编制突发环境事件应急预案，定期开展演练，加强车间通风等。 7.4突发环境事件应急预案 本项目建设后，建设单位应及时编制应急预案，进行评审发布并及时备案。为了在发生突发事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失，故本项目制定该初步应急预案。 （1）划定应急计划区 根据本项目的生产特点，将预沉池区作为本项目重点防范目标。 （2）设立应急组织机构 当发生突发事故时，应急救援组织能尽快地采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。厂区设立的应急救援小组包括厂指挥部和专业救援队伍。厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 厂区应急救援领导小组下设应急救援指挥部，地点在公司安环部门。日常安全环保工作由安环主管管理。当发生重大事故时，由事故应急救援指挥部处理，调查事故。当应急救援总指挥不在公司内时，由副总指挥全权负责处理事故事宜，并以最快的速度，最佳的手段和方法，减少或避免事故的扩大以及不必要的人员伤亡和损失。 为了更好的处理应急事故，必须和地区的应急救援组织需求支援，事发后先报警或通知附近的救援组织。地区的应急救援组织在接到厂的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应急救援组织的指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对厂专业救援队伍的支援。 （3）配备应急救援保障 A、内部保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。 a、应急队伍：按照相关要求，由消防中队负责厂区消防工作。整个厂区实施统一规划，厂内所有职工在紧急情况下，均可以参与应急救援。 b、应急资料：消防设施配置图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等存放在安环部门办公室，由安环主管保管。 c、应急物资：厂区已配备一定数量的应急物资，具体见表4-15。 ## 表4-15 应急物资清单 物资名称; 单位; 数量. 灭火器; 个; 92. 消火地栓; 个; 5. 黄沙; t; 1. 蛇皮袋; 个; 300. 多功能气体监测仪; 个; 1. 氧气监测; 个; 2. 臭氧监测; 个; 2. 液化气监测; 个; 1. 高低液位报警; 个; 2. 消防水带; 个; 200. 消防水枪; 个; 3. 防护面罩; 副; 2. 护目镜; 副; 4. 防毒口罩; 个; 2. 防护靴; 套; 4. 冲淋器; 个; 2. 隔热防护服; 件; 2. 应急车辆; 辆; 1. 急救箱; 个; 3. B、外部救援 a、单位互助，平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 b、平时与当地消防部门和医院（卫生院）加强联系，届时请求救援。 c、请求政府协调应急救援力量。 d、应急救援信息咨询和专家信息。 （4）规定报警、通讯联络方式 生产车间和办公室都必须在醒目处张贴应急状态下的报警通讯方式，地区应急救援组织的通知方式，医疗救护联系方式、交通管制部门联系方式等。 各救援人员配备手机等，用于事故发生时的通讯联络和应急救援。 （5）事故处理 当事故发生时，厂区内必须针对事故及时采取治理措施。一旦发生事故时，做到立即响应，并且充分发挥整体组织功能，在人身确保安全的前提下，采取相应措施，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围场所，避免造成重大人员伤亡。 （6）应急监测 突发环境事件发生后，迅速组织监测人员赶赴现场，确定监测方案，及时开展应急监测工作。应急监测时应按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）等文件的要求进行。 由于企业应急监测能力不足，委托无锡市江阴生态环境监测站或第三方监测机构对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 a.水污染源监测 监测点布设：地表水下游监测断面。 监测项目：pH、COD、SS、氨氮、TN；特征污染物根据发生事故时的实际情况确定。 监测频次：下雨的时候实时在线监测雨水排放口，下雨后15分钟在项目雨水排口下游100米取样一次。 监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。 b.大气污染源监测 监测点布设：厂内、厂边界，下风向最近敏感点监测布点； 监测项目：非甲烷总烃、臭气浓度；特征污染物根据发生事故时的实际情况确定。 监测频次：1小时取样一次。 监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。 （7）制定和实施应急培训计划 安环部门应定期组织开展全员安全教育和业务技术培训，掌握事故应急处理措施，并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防队员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 应急演练以现场实景演练为主，分综合演练和单项演练，根据情况可以和安全、消防演练相结合。演练组织由应急指挥组负责，主要在本企业内部进行，涉及可能受影响的外部公众（周边企业、社区、人口聚居区等）的环境应急演练由政府组织，企业积极配合。 （8）与《江阴市利港镇突发环境事件应急预案》衔接 江阴市利港镇环境风险应急管理实行一、二、三级管理，以镇级突发环境事件应急救援中心为核心，与江阴市应急救援中心（上级）和区内企业应急救援中心（下级）形成联动机制的三级应急救援管理体系。 当发生一般污染事故，在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向利港镇人民政府有关部门报告处理结果。当发生较大或严重污染事故，应急指挥小组在接到事故报警后，及时向利港镇应急处理指挥部报告，并请求支援；利港镇应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥相关单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从利港镇现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向江阴市应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。 当污染事故又进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向江阴市应急处理指挥部请求援助。 8、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，对周围环境保护目标影响较小。 |
| --- | --- |