- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 年产20万片ABS光伏板技改扩能项目 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位： | 江阴市华云纸品有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2025年1月 |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	37

四、主要环境影响和保护措施	46

五、环境保护措施监督检查清单	77

六、结论	80

附表	81

建设项目污染物排放量汇总表	81

附图

附图1建设项目地理位置图

附图2建设项目厂区平面布置图

附图3厂界周围500米范围土地利用现状图

附图4污水收集管网图

附图5项目建设地（百度地图）卫星图片

附图6临港新城用地规划图

附图7江阴市声环境功能区划图

附图8临港经济开发区用地规划图

附图9江苏省生态环境分区管控图

附图10三区三线划定成果及永久基本农田分布图

附件

- 附件1备案证和备案登记信息单

附件2营业执照

- 附件3委托代理人材料

附件4房产证

- 附件5危险废物处置合同及危废单位资质

附件6污水合同

附件7预审意见

- 附件8现状监测报告

附件9整治方案

附件10项目委托书、承诺书及申请报告

附件11不再生产承诺书

- 附件12省生态环境厅关于对江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见

- 附件13不涉密说明

附件14公示截图

- 附件15环评单位编制承诺书

- 附件16工程师现场照片

附件17安全承诺书

附件18受理审核确认表

- 附件19信用平台及记分周期表

附件20环评编制人员信息

附件21原环评审批情况

附件22无锡市生态环境局责令改正违法行为决定书（锡澄环责改字【2024】第03287号）

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 年产20万片ABS光伏板技改扩能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2312-320259-89-03-633734 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 王* | 联系方式 | 180*****899 |
| 建设地点 |  |  | 江苏省江阴市利康东路11号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 东经120度5分16.833秒，北纬31度55秒13.624秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | 塑料板、管、型材制造（C2922） | 建设项目 行业类别 | 二十六、塑料制品业292 |
| 建设性质 |  |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 |  |  | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批文号 | 江阴临港备【2023】396号 |
| 总投资（万元） |  |  | 2000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 1.5% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  |  | £否 R是 企业于2023年10月建成投产，无锡市生态环境局已针对该行为出具责令改正违法行为决定书，本次进行环保手续的补办 | 用地面积（m2） | 3864 |
| 专项评价设置情况 |  | 专项评价设置判定表见表1-1： 表1-1 专项评价设置判定表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 专项设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并【a】芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂处理; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质储存量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目属于不新增 河道取水口项目; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程 项目; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》 审批机关：江阴市人民政府，批准文号：澄政复【2023】45号 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》 审批机关：江苏省生态环境厅 审批文件名称及文号：《省生态环境厅关于对江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审【2019】13号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1.1与规划相符性 - 与《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》（澄政复【2023】45号）相符性 - （2）环境保护规划相符性 （3）与《关于印发<江阴市工业园区产业定位实施方案>的通知》（澄工改办[2022]7号）相符性 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.2生态环境分区管控要求 1.2.1生态管控空间和生态保护红线 1.2.2环境质量底线相符性 1.2.3资源利用上线 1.2.4生态环境准入清单 - 长江经济带相关要求 - 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》的相符性分析。 - 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 - 综上，本项目的建设与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中相关管控方案不相悖。 - 与苏环省【2019】13号附件1生态环境准入清单相符性分析 |  |  |  |  |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 |  | 2.1项目概况 江阴市华云纸品有限公司成立于2003年3月4日，位于江阴市临港街道利康东路11号，主要从事纸管、塑料制品及配件的生产加工。 江阴市华云纸品有限公司《纸管、纸箱、木包装箱、钣金建设项目环境影响申报（登记）表》于2002年11月20日通过江阴市环保局审批，《塑料制品及配件、五金加工建设项目环境影响申报（登记）表》于2006年4月14日通过江阴市环境保护局审批，《新增年产500万只（片）塑料制品及其配件扩能项目环境影响评价报告表》于2020年2月4日通过无锡市行政审批局审批。《新增年产500万只（片）塑料制品及配件扩能项目》已于2024年9月完成一阶段验收，目前该项目一阶段已建产品及产能分别为纸管1500万只/年、塑料制品150吨/年、胶盖10万只/年、胶塞60万只/年；该项目未建产品及产能分别为胶盖10万只/年、胶塞60万只/年、定位器360万片/年。 为满足生产发展需要，利用自有厂房3864平方米，购置挤出机、倒角机、开板机、裁断机、拉丝机等国产设备共13台（套），淘汰现有2台吸塑机。项目实施后，定位器项目淘汰，新增ABS光伏板20万片/年。 无锡市生态环境局执法人员于2025年1月10日对江阴市华云纸品有限公司进行调查，发现企业实施以下环境违法行为：本项目未进行环境影响评价，未经生态环境主管部门审批，需配套的污染防治设施未经验收，于2023年10月投产至今。 针对该情况，无锡市生态环境局出具责令改正违法行为决定书（锡澄环责改字【2024】第03187号），本次对该项目进行环保手续的办理。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29塑料板、管、型材制造”中“其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”项目，编制环境影响报告表。 |
| --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 为此，江阴市华云纸品有限公司委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司对该项目进行环境影响评价工作。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2.2工程内容及规模 扩建项目利用现有厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装和调试，吸塑机的淘汰，公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其他配套工程的完善建设。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 设计生产能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 塑料制品、胶盖、胶塞生产车间; 塑料制品; Φ80mm; 150吨/年; 150吨/年; 0; 2400小时. 2; 胶盖; Φ75mm、Φ150mm; 20万只/年; 20万只/年; 0. 3; 胶塞; Φ70mm、Φ140mm; 120万只/年; 120万只/年; 0. 4; 定位器; -; 360万片/年; 0; -360万片/年. 5; 纸管车间; 纸管; Φ76mm、Φ152mm; 1500万只/年; 1500万只/年; 0. 6; 本项目生产车间; ABS光伏板; 845mm×300mm×1.3mm 860mm×200mm×1.3mm; 0; 20万片/年; +20万片/年. |
| 建设内容 |  | 表2-3 建设项目公用和辅助工程 表2-4 公辅工程依托可行性分析表 2.3主要原辅料 表2-5 原辅材料消耗表 表2-6 原辅料理化性质、毒性毒理 2.4主要生产设备 表2-7 主要设备一览表 2.5主要燃料 本项目不涉及燃料。 2.6项目用水情况 本项目无地面清洗用水产生，本项目不新增工作人员，由企业内部调配，故不新增生活用水，本项目用水环节主要为喷淋用水。 喷淋用水：本项目表面拉丝环节需用水喷淋降温，喷淋用水经沉淀处理后循环回用，本项目新增2个沉淀池，沉淀池规格分别为1m×1m×1m、1m×1.4m×2m，循环水量为20t/h（48000t/a），补充新鲜水按循环用水量的5%计。 本项目水量平衡见图2-1，本项目扩建后全厂水量平衡图见图2-2。 损耗：2400 喷淋用水 2400 48000 新鲜水 图2-1 本项目水量平衡图 单位：t/a 由上图可知，本项目扩建后用水量为50400t/a，其中新鲜水用量共计2400t/a，重复用水量为48000t/a，水资源重复利用率为95.2%。 |
|  |  | 损耗：360 生活用水 接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理 1800 1440 4800 损耗：2400 2400 新鲜水 喷淋用水 48000 600 隔套冷却用水 损耗：1125 12000 525 损耗225 蒸汽750 蒸汽冷凝水 隔套蒸汽加热 图2-2 扩建后全厂水量平衡图 单位：t/a 2.7地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市利康东路11号，地理位置见附图1。 厂区平面布置：厂区东侧由南向北为办公楼（3层）、本项目生产车间、塑料制品、胶盖、胶塞生产车间，厂区西侧由南向北为仓库、纸管车间、仓库。厂区平面布置情况具体见附图2。 厂界周围500米土地利用现状：本项目建设地东侧为江阴市崎美机械有限公司，南侧为江苏林泰阁工程设备有限公司，西侧为磊森机械有限公司，北侧为无锡光未来新材料有限公司。厂界周围500米土地利用现状见附图3。 2.8工作制度与劳动定员 工作制度：该公司现有项目实行“三班”24小时工作制，年有效工作日300天。项目扩建后实行“一班”8小时工作制度，全年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司原有劳动人员共60人，定位器淘汰后，定位器工作人员分配至本次扩建项目ABS光伏板生产中，本次扩建后全厂劳动人员不发生变化，为60人。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9生产工艺 2.9.1工艺流程简述 - ABS光伏板工艺流程及产污环节图 ABS、AS 50%回用于生产，50%外售 80℃搅拌 投料搅拌 N1噪声 G1有机废气 S1废焦化塑料 N2噪声 挤出成型 加热 230℃ 自然冷却 破碎 N7噪声 G2颗粒物 S2废边角料 N3噪声 板材分切 表面拉丝 G3粉尘 S3废砂带、S4沉渣 N4噪声 喷淋用水 S5废边角料 倒角修边 N5噪声 打包 N6噪声 成品 图2-3 ABS光伏板工艺流程及产污环节图 （二）破碎生产工艺流程及产污环节图 板材分切、倒角修边废边角料 破碎 N7噪声 破碎成品 图2-4 破碎生产工艺流程及产污环节图 |  |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9.2其他产污环节 本项目生产中会产生相应类别的污染物，主要为废包装袋（S6）、废布袋（S7）、滤尘（S8）、废活性炭（S9）、废机油（S10）、含油抹布（S11）、废机油桶（S12）、废试剂瓶（S13）、废油漆桶（S14）、水泵噪声（N8）和风机噪声（N9）。 表2-8 工序产污环节及主要污染物 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10与本项目有关的原有环境污染情况及主要环境问题 江阴市华云纸品有限公司成立于2003年3月4日，位于江阴市临港街道利康东路11号。现有项目产品方案及设计能力分别为塑料制品150吨/年、胶盖20万只/年、胶塞120万只/年、定位器360万片/年、纸管1500万只/年。审批情况见表2-9。 表2-9 江阴市华云纸品有限公司历年环保手续及验收情况汇总 项目名称; 环评类型; 审批部门及时间; 三同时验收时间; 审批产品及建设内容; 排污许可手续; 备注. 纸管、纸箱、木包装箱、钣金建设项目; 环境影响登记表; 江阴市环境保护局 2002.11.20; -; 纸管、纸箱、木包装箱、钣金生产线各1条，纸管1500万只/年、纸箱100万只/年、木包装箱5000只/年、钣金800吨/年; 已于2020年3月27日申请排污许可登记，有效期至2025年3月26日，编号：91320281746247472C001Z; 纸管1500万只/年已建设，纸箱、木包装箱、钣金在2020年淘汰. 塑料制品及配件、五金加工建设项目; 环境影响登记表; 江阴市环境保护局 2006.4.14; -; 塑料制品（PP片材）及配件、五金加工生产线各1条，塑料制品150吨/年、金加工80吨/年; 塑料制品150吨/年已建设，金加工在2020年淘汰. 新增年产500万只（片）塑料制品及配件扩能项目; 环境影响报告表; 无锡市行政审批局 2020.2.4 （锡行审环许【2020】1084号）; 一阶段验收2024.9; 胶盖、胶塞、定位器生产线各1条，胶盖20万只/年、胶塞120万只/年、定位器360万片/年; 一阶段产能：胶盖10万只/年，胶塞60万只/年，已建 二阶段产能：胶盖10万只/年，胶塞60万只/年，待建，预计2026年第二季度建设， 定位器待本项目实施后淘汰. 本报告对已建及未建项目进行统计。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、已建项目生产工艺 1、生产工艺流程 （一）纸管生产工艺流程及产污环节图 原纸 分切 N1噪声 卷绕 玉米淀粉胶 S1废玉米淀粉胶 剪切分段 S2废纸管 烘干检测 精切 N2噪声 蒸汽加热80~90℃/电加热60℃ 表面烘箱定型 W1蒸汽冷凝水 烘干 磨单面 包装入库 图2-5 纸管生产工艺流程及产污环节图 - 塑料制品生产工艺流程及产污环节图 PP粒子 电加热 G1挥发性有机物 注塑 S3废焦化塑料 隔套冷却水 N3噪声 成型 检验 S4不合格品 塑料制品PP片材 图2-6 塑料制品PP片材生产工艺流程及产污环节图 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （三）破碎生产工艺流程及产污环节图 不合格品 破碎 N4噪声 破碎成品 图2-7 破碎生产工艺流程及产污环节图 （四）胶盖、胶塞生产工艺流程及产污环节图 G2挥发性有机物 电加热 PP粒子 50%回用于生产，50%外售 注塑 S5废焦化塑料 N5噪声 隔套冷却水 检验 S6不合格品 成品 图2-8 胶盖、胶塞生产工艺流程及产污环节图 2、水量平衡图 接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理 损耗360 1440 新鲜水 生活用水 1800 设备隔套冷却水 25200 损耗1260 735 2535 隔套蒸汽加热 蒸汽750 损耗225 蒸汽冷凝水 525 图2-9 现有已建项目水量平衡图 单位：t/a |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 表2-10 现有已建项目废气验收监测结果表 根据上表可得，现有已建项目非甲烷总烃有组织排放最大浓度为2.49mg/m3，可达《合成树脂工业污染物排放标准》表5标准，厂界非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.89mg/m3，可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放最大浓度为1.13mg/m3，可达《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 一阶段验收内容为胶盖10万只/年、胶塞60万只/年，监测时仅胶盖、胶塞生产线运行，根据现有项目一阶段验收监测数据，现有项目胶盖、胶塞有组织废气排放最大速率为0.0118kg/h，胶盖、胶塞年生产时间为150h，经计算，胶盖、胶塞一阶段有机废气有组织实际排放量为0.0018t/a。 表2-11 现有已建项目废气排放量表 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （2）废水 该公司现有已建项目无生产废水产生，废水为生活污水，全厂生活污水排放量为1440t/a，生活污水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中城镇污水处理厂标准后排入西横河。 根据江苏恩测监测技术有限公司对企业生活污水接管口定期监测的报告数据（报告编号：（2025）恩测（水）字第（6016）号），生活污水接管口pH、化学需氧量、悬浮物、总磷、总氮可达污水接管协议规定的标准。现有已建项目废水监测数据统计见下表。 表2-12 现有已建项目废水监测结果表 （3）固体废物 现有已建项目纸管生产工艺中产生的固废为废纸管、废玉米淀粉胶、废胶桶，胶盖、胶塞、PP片材生产工艺中产生的固废为废焦化塑料和不合格品，员工生活活动会产生生活垃圾。 表2-13 固体废物产生及排放情况t/a （3）噪声 现有已建项目生产过程噪声主要为纸管生产线、塑料制品生产线和破碎运行时产生的噪声，噪声源强≤90dB(A)，采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，再通过建筑物的隔声和距离衰减。 表2-14 噪声监测结果 单位：dB(A) 验收监测期间，厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB（A），夜间（22:00-6:00）≤55dB（A）。 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 二、未建项目生产工艺 1、生产工艺流程 （一）胶盖、胶塞生产工艺流程及产污环节图 G1挥发性有机物 电加热 PP粒子 50%回用于生产，50%外售 注塑 S1废焦化塑料 N1噪声 隔套冷却水 检验 S1不合格品 成品 图2-10 胶盖、胶塞生产工艺流程及产污环节图 （二）定位器生产工艺流程及产污环节图（本次扩建项目实施后淘汰） PVC粒子 吸塑 检验 成品 G2挥发性有机物 S3不合格品 电加热 隔套冷却水 切片 S2废边角料 N2噪声 N3噪声 图2-11 定位器生产工艺流程及产污环节图 2、水量平衡 损耗1260 25200 新鲜水 设备隔套冷却水 1260 图2-12 现有未建项目水量平衡图 单位：t/a |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 3、产物情况和防治措施 （1）废气 现有未建项目废气主要为10万只/年胶盖、60万只/年胶塞注塑环节产生的VOCs，注塑环节的原料为PP粒子（包含新料和胶盖、胶塞生产过程中破碎回用的不合格品），PP粒子使用量为76t/a，则VOCs产生量为0.0228t/a，废气经集气罩收集后，通过一套二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气通过1根15米高的排气筒（DA001）排放，有组织排放量为0.0021t/a，未捕集的废气无组织排放，无组织排放量为0.0023t/a，排放浓度可达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、9标准。 现有未建项目中产品定位器在本次扩建项目实施后淘汰，淘汰的定位器产能为360万片/年，吸塑机VOCs的产生量为0.120t/a，废气收集后，经“二级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15米高的排气筒（DA001）排放，VOCs有组织排放量为0.0108t/a，未捕集的废气在车间无组织排放，无组织排放量为0.0120t/a。 表2-15 现有未建项目废气排放表 （2）废水 该公司现有未建项目无废水产生，全厂生活污水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中城镇污水处理厂标准后排入西横河。 （3）固体废物 现有未建项目胶盖、胶塞和定位器生产工艺中产生的固废主要为废焦化塑料、废边角料、不合格品、废活性炭、废机油和生活垃圾。固体废物产生及排放情况见表2-16。 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 表2-16 固体废物产生及排放情况 （4）噪声 现有未建项目噪声主要为注塑机、水泵、风机等生产辅助设备运行时产生的噪声，噪声源强≤90dB(A)，采取措施为：①设备均设置在车间内，合理布局；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，再通过建筑物的隔声和距离衰减，厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 4、现有项目污染物排放总量汇总表 现有已建项目实际已建设胶盖10万只/年、胶塞60万只/年、塑料制品150吨/年、纸管1500万只/年，实际排放量按现有已建项目核算。 现有项目污染物排放总量表见下表。 表2-17 现有项目污染物排放总量表 单位：吨/年 - 废气有组织以新带老削减量为0.0108t/a，无组织以新带老削减量为0.0120t/a。 - 5、排污许可证申领情况 - 江阴市华云纸品有限公司已于2020年3月27日完成排污许可登记，登记编号：91320281746247472C001Z。 6、主要环境问题 经梳理，华云纸品主要存在的环保问题如下： - 企业一般固废台账未安排专人进行管理与记录。 - 现有项目无大气环境、事故废水、地下水、土壤、危险废物环境管理等风险防范措施，企业暂未编制应急预案。 针对所列现有项目存在的环保问题，拟采取以下措施，在本次项目中完善： - 安排专人进行一般固废台账管理与记录。 - 企业将针不同风险制定对应的风险防范措施并编制应急预案。 |  |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）常规因子现状 本报告选取2023年作为评价基准年，根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO 年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5和CO年平均浓度达到了GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中二级标准，O3的年平均浓度超标，因此，判定为不达标区。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》分析内容，通过采取污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 （2）其他污染物环境质量现状 根据江苏智慧生态环境检测有限公司（检测报告编号为：IET-JCBG-050168【2022】）环境空气现状监测数据，监测结果见下表。 表3-1 环境空气质量现状（监测结果）表 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | G1为双良节能系统股份有限公司，在本项目西南侧400米处，由上表可知，项目所在区域大气环境中甲苯、苯乙烯和挥发性有机物满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相应标准。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目纳污河流为西横河，根据江苏智慧生态环境检测有限公司地表水监测报告数据（报告编号：IET-JCBG-011423【2022】）其pH、COD、TP均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；氨氮出现超标现象。地区地表水现状监测数据统计见表3-2。 表3-2 地表水现状监测数据 由上表可知，pH、COD、总磷均能达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准中相关要求，氨氮超标。 氨氮超标原因：底泥淤积、自净能力差以及农业面源污染，造成水质中污染因子出现超标现象。 江阴临港经济开发区已发布关于印发《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》的通知，通过采取持续打好长江保护修复攻坚战、持续打好太湖流域综合整治攻坚战、提升饮用水水源安全保障水平、持续打好黑臭水体治理攻坚战、强化陆域水域协同治理措施，全面落实年度水生态环境保护工作计划，全面完成水生态环境保护重点工程项目。 |
| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.3声环境 项目建设地厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，根据监测报告，建设地可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，建设地噪声监测结果见下表3-3。 表3-3 环境噪声质量现状监测结果 根据现状噪声监测报告，项目建设地厂界噪声监测结果均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 3.1.4生态环境 本项目位于工业园区内、不新增用地，且用地范围内不包含生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.6地下水、土壤环境 - 本项目土壤、地下水污染途径有地面漫流、垂直入渗，本项目对厂道路区地面全部采用水泥硬化处置，对生产车间、仓库设置防渗地坪，可不考虑土壤、地下水污染，故不开展环境质量现状调查。 |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内大气环境保护目标见表3-4。 表3-4 本项目环境空气保护目标 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目不新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水排放标准 生活污水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，接管标准满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的A级标准、《污水综合排放标准》（GB13456-2012）规定的三级排放标准及污水处理厂设计要求，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2城镇污水处理厂标准，尾水排入西横河；回用水参照执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1“直流冷却水、洗涤用水”标准。 表3-5 废污水排放标准限值表 表3-6 污水处理厂排放标准 表3-7 回用水水质标准（单位：mg/L） 3.3.2废气排放标准 本项目苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、2标准；丙烯腈、乙苯、1,3-丁二烯、甲苯、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9标准；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1和表2标准。 - 表3-8 本项目有组织废气排放标准 - 表3-9 本项目无组织废气排放标准 厂区内VOCs无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2标准，具体见表3-10。 表3-10 厂区内无组织排放限值 3.3.3噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。 表3-11 噪声排放标准限值 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3.4固废贮存标准 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办[2024]16号）中的相关规定执行。 |

| 总量 控制 指标 | 3.3.5总量控制指标 根据项目排污特征，确定总量控制因子： 水污染总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN，特征因子为SS。 大气总量控制因子：挥发性有机物（包含苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、丁二烯、非甲烷总烃） 建设项目污染物排放总量指标见表3-12。 由上表可见，扩建后全厂废水接管量为1440t/a，COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为0.6480t/a、0.5040/a、0.0648t/a、0.0115t/a、0.1008t/a，作为当地环保部门监督管理的依据，水污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量分别为0.0720t/a、0.0144t/a、0.0058t/a、0.0007t/a、0.0173t/a。该公司生活污水经化粪池预处理后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理。根据总量控制原则，水污染物排放总量指标可在江阴临港经济开发区控源截污内平衡。 扩建前全厂废气VOCs排放量为0.0400t/a，扩建后全厂废气VOCs、颗粒物排放量分别为0.0383t/a、0.1700t/a，VOCs排放量减少0.0015t/a，VOCs排放总量在厂内平衡，颗粒物新增0.1700t/a，颗粒物在江阴临港经济开发区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响和保护措施 本项目现有厂房进行建设，施工期仅需进行新增设备的安装和吸塑机的淘汰等，不需涉及大量土建工程，因此本项目施工期环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2营运期环境影响和保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1废气源强分析 根据工艺分析，本项目废气主要为挤出成型工序产生的有机废气、板材分切和拉丝工序产生的颗粒物。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等，本项目源强核算选择产污系数法。 本项目挤出环节温度控制在230℃左右，使用的原料为ABS粒子和AS粒子，用量为252t/a。 根据文献资料《TGA-FTIR联用技术研究ABS树脂热降解行为》（现代塑料加工应用 李荣勋、杨有财等2009年第21卷第6期），根据热稳定性及其分解失重情况结果表明，ABS的TGA曲线只有1个失重区间，分解温度为380-480℃，因此，本项目加热温度远低于ABS树脂热降解温度，根据物料的理化性质分析，在此温度下，各ABS聚合物几乎不会分解挥发，但原料中有少量未聚合的游离态物质在高温下会有部分挥发出来。 根据文献资料《乳液聚合法制备聚（苯乙烯-丙烯腈）共聚微球》（当代化工研究 王玉曼、万祥、李思雨、陈薇、胡章记、杨立芹、赵治巨 2021·14），根据热重（TGA）分析，共聚物热失重温度在400℃，具有较好的热稳定性，因此，本项目加热温度远低于AS树脂热失重温度，根据物料的理化性质风险，在此温度下，各AS聚合物几乎不会挥发，但原料中少量未聚合的游离态物质在高温下会有部分挥发出来。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），非甲烷总烃产污系数为0.35kg/t-原料，根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料残留单体含量的研究》（李丽，炼油与化工，2016（6）：62-63）、《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）塑料中残留单体的溶解沉淀-气相色谱法测定》（袁丽凤，邬蓓蕾，崔家玲，2008年）等资料，苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯产污系数分别为25.55mg/kg、10.63mg/kg、32.9mg/kg、15.34mg/kg，参照《江阴市达菲玛汽配科技有限公司环境影响报告书》，丁二烯排放系数取值0.015kg/t-原料，在挤出过程中，挤出废气污染物及排放系数表见4-1。 表4-1 废气污染物排放系数 本项目塑料粒子按252吨计，挤出废气产生量具体见下表。 表4-2 本项目有机废气产生情况 挤出环节产生的废气收集后，通过一套“二级活性炭+一级活性炭吸附”装置（废气捕集率90%，去除率90%）处理后通过1根15米高的排气筒（DA002）排放，未捕集的废气在车间无组织排放。 本项目挤出环节会产生挥发性有机物（包含非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、丁二烯），废气均由集气罩收集（捕集率90%），收集后通过“二级活性炭+一级活性炭吸附”装置（去除率90%）处理后有组织排放，非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、丁二烯排放量分别为0.0079t/a、0.0006t/a、0.0002t/a、0.0007t/a、0.0004t/a、0.0003t/a，未捕集的10%在车间无组织排放。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 板材分切、拉丝过程会产生少量颗粒物。 板材分切生产过程存在塑料零件切割工艺，其产生的颗粒物产污核算可参考34通用设备制造业核算环节为下料，产品为下料件，原料为钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料、玻璃纤维、其他非金属材料，工艺为锯床、砂轮切割机切割，规模为所有规模的系数手册。板材分切颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册，颗粒物按5.30千克/吨-原料计，颗粒物产生量约为1.3356t/a，废气经集气罩收集后，通过布袋除尘器处理后无组织排放，捕集率为95%，去除率为95%，则废气排放量为0.1302t/a；表面拉丝环节产生的颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册，颗粒物按5.30千克/吨-原料计，颗粒物产生量约为1.3356t/a，该环节在密闭罩内进行，进出口时会有少量废气逸散，颗粒物捕集率为98%，颗粒物经湿式除尘装置（去除率99%）处理后无组织排放，排放量为0.0398t/a。 4.2.1.2废气处理有效性分析 本项目废气处理流程示意图见图4-1。 挤出成型苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、丁二烯、非甲烷总烃 15米高排气筒（DA002）排放 二级活性炭+一级活性炭吸附装置 板材分切颗粒物 布袋除尘装置 无组织排放 表面拉丝颗粒物 湿式除尘装置 无组织排放 图4-1 本项目废气处理流程示意图 本项目有机废气经集气罩收集后（收集率90%），通过1台“二级活性炭+一级活性炭吸附”装置（去除率90%）处理后通过1根15米高排气筒（DA002）排放。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 本项目扩建后表面拉丝环节有喷淋用水循环回用，不外排，喷淋用水回用水水质可达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1“直流冷却水、洗涤用水”标准，故该环节喷淋用水回用可行。 4.2.3固体废物 4.2.3.1固体废物产生量核算 本项目固体废物主要有废边角料、废包装袋、废焦化塑料、废砂带、沉渣、废布袋、滤尘、废活性炭、废机油、废含油抹布和废机油桶。 4.2.3.2固体废物工程分析 本项目固体废物污染源源强见表4-15，固废处置利用情况见表4-16。 表4-15 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 4.2.3.3固体废物环境影响分析 固体废弃物产生总量约为7.325t/a，其中危险固体废物产生量为1.66t/a。 4.2.3.5危险废物环境影响评价结论与建议 扩建后产生的危险废物主要为废活性炭，收集后委托有资质单位处置，不排放。扩建后产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，扩建后产生的固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。 4.2.3.6监测计划 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4噪声 4.2.4.1噪声产生源强及治理措施 本项目为扩建项目，本项目噪声源以新增设备和已批待建设备产生的噪声计。噪声源主要为挤出机、开板机、电脑裁断机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见下表4-19、4-20。 表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 表4-20 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建设单位针对噪声产生特点，采取措施具体如下： ①设备在生产车间内合理布局，生产过程中门窗关闭； ②优先选择低噪声设施，各类设施置于建筑物内； ③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 表4-21 本项目各噪声源与厂界噪声预测点之间的距离 （2）仅考虑距离衰减时各声源对厂界的贡献值预测，仅考虑距离（几何）衰减时，本项目各声源对噪声预测点的贡献值预测结果见表4-22。 表4-22 仅考虑距离衰减时各预测点贡献值预测结果 - 设计降噪量的确定 各噪声源设计降噪量及降噪措施见表4-23。 表4-23 各噪声源的设计降噪量及降噪措施 （4）噪声影响预测 各噪声源经治理，噪声影响预测结果见表4-24。 表4-24 治理后厂界噪声贡献值预测 4.2.4.3噪声环境影响 由表4-24预测结果可知，经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，厂界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。本项目各类噪声源经过各类隔声措施及距离衰减后周围环境影响较小。 4.2.6生态 本项目利用现有厂房进行建设，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，故本报告不进行生态环境影响评价。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.7环境风险 4.2.7.1风险物质 风险调查 该公司现有项目风险物质为废活性炭、废机油废机油桶、废试剂瓶和废油漆桶，本项目风险物质为废活性炭、废机油、废机油桶、废试剂瓶和废油漆桶，相关风险物质临界量核算表见4-27。 表4-27 建设项目风险物质临界量 4.2.7.2企业风险源分布及影响途径 企业环境风险情况见表4-28。 生产车间“二级活性炭+一级活性炭吸附”装置、危废贮存主要风险为引起火灾、高温可能引起爆炸。当发生火灾、爆炸事故时，产生的大量消防废水等若处理不及时或处理措施采取不当，危险物品极有可能随消防废液通过雨污管网进入外界水环境；火灾燃烧烟气会进入到空气中。对周围敏感目标、大气环境、水环境造成一定影响。 4.2.7.3环境风险分析 4.2.7.4企业风险源分布及影响途径 企业环境风险情况见表4-29。 表4-29 企业风险源分布及影响途径 4.2.7.5风险防范及应急措施 表4-30 企业风险应急减缓措施 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA002排气筒/挤出 | 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、丁二烯、臭气浓度 | 集气罩+“二级活性炭+一级活性炭吸附”装置+15米高排气筒DA002 | GB31572-2015表5标准，非甲烷总烃≤60mg/cm3，苯乙烯≤20mg/cm3，丙烯腈≤0.5mg/cm3，甲苯≤8mg/cm3，乙苯≤50mg/cm3，丁二烯≤1mg/cm3，GB14554-93表2标准，臭气浓度≤2000（无量纲） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | DB32/4041-2021表2标准，即监控点处1h平均浓度值≤6mg/cm3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/cm3 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、丁二烯、颗粒物、臭气浓度 | 加强通风 | GB31572-2015表9标准，非甲烷总烃≤4.0mg/cm3，甲苯≤0.8mg/cm3，GB14554-93表1标准，苯乙烯≤5.0mg/cm3，DB32/4041-2021表3标准，颗粒物≤0.5mg/cm3，GB14554-93表1标准，臭气浓度≤20（无量纲） |
| 地表水环境 | DW001、生活污水排放口/ | COD SS 氨氮 TP TN | 接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理 | GB8978-1996、GB/T31962-2015、污水处理厂接管要求，即COD≤500mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤35mg/L、总磷≤2mg/L、总氮≤40mg/L |
| 声环境 | 挤出机 | ≤80dB（A） | 合理布局，噪声源置于室内，经厂房隔声和距离衰减，风机置于室外单独设置隔声房 | 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准 |
|  | 开板机 | ≤85dB（A） |  |  |
|  | 电脑裁断机 | ≤85dB（A） |  |  |
|  | 倒角机 | ≤85dB（A） |  |  |
|  | 拉丝机 | ≤80dB（A） |  |  |
|  | 缠绕膜包装机 | ≤75dB（A） |  |  |
|  | 水泵 | ≤90dB（A） |  |  |
|  | 风机 | ≤90dB（A） |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 该公司在厂区车间设置1个60m2的一般固废仓库和1个15m2的危险固废仓库，已采取防风、防雨、防晒、防渗漏、防盗等措施。一般固废废边角料、废包装袋、废焦化塑料、沉渣、废砂带、废布袋和滤尘经收集外售处置；危险废物废活性炭经收集后委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①地坪防渗处理措施。 ②各类地下管道防渗处理措施。 ③地上管道、阀门防渗措施。 ④收集措施、固废堆场防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业 塑料制品业 292”中“其他”项目，为“排污许可登记管理”。 - 环境管理要求 ①“三同时”制度：根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制竣工环保验收监测报告。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 ②排污许可证制度：建设单位应当在项目投入生产并产生实际排污行为之前对现有排污许可证进行变更。同时建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。 - ③环保台账制度：项目运营期应完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废气污染物监测台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 - ④污染治理设施管理制度：项目建成后必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。 ⑤信息公开制度：建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。 ⑥应急预案要求：企业应当编制突发环境事件应急预案并备案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入地表水环境和地下水环境。企业应完善突发环境事故应急措施。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目建设是可行的。